APPENDIX A

RESPONSE SPECTRUM FUNCTION

A.1	Response Spectrum Function used for Response spectrum Analysis of the building is defined as follows for Zone IV, rocky strata and residential building (I = 1.0) with ductile detailing (R = 5.0).

Table A.1 Response Spectrum function

| T (s) | Ah (m/s2) | T (s) | Ah (m/s2) | T (s) | Ah (m/s2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.236 | 0.34 | 0.588 | 0.68 | 0.346 |
| 0.02 | 0.306 | 0.36 | 0.588 | 0.70 | 0.336 |
| 0.04 | 0.377 | 0.38 | 0.588 | 0.72 | 0.327 |
| 0.06 | 0.447 | 0.40 | 0.588 | 0.74 | 0.318 |
| 0.08 | 0.518 | 0.42 | 0.560 | 0.76 | 0.308 |
| 0.10 | 0.588 | 0.44 | 0.534 | 0.78 | 0.301 |
| 0.12 | 0.588 | 0.46 | 0.511 | 0.80 | 0.294 |
| 0.14 | 0.588 | 0.48 | 0.490 | 0.82 | 0.287 |
| 0.16 | 0.588 | 0.50 | 0.471 | 0.84 | 0.280 |
| 0.18 | 0.588 | 0.52 | 0.452 | 0.86 | 0.273 |
| 0.20 | 0.588 | 0.54 | 0.436 | 0.88 | 0.268 |
| 0.22 | 0.588 | 0.56 | 0.419 | 0.90 | 0.261 |
| 0.24 | 0.588 | 0.58 | 0.405 | 0.92 | 0.257 |
| 0.26 | 0.588 | 0.60 | 0.393 | 0.94 | 0.250 |
| 0.28 | 0.588 | 0.62 | 0.379 | 0.96 | 0.245 |
| T (s) | Ah (m/s2) | T (s) | Ah (m/s2) | T (s) | Ah (m/s2) |
| 0.30 | 0.588 | 0.64 | 0.367 | 0.98 | 0.240 |
| 0.32 | 0.588 | 0.66 | 0.358 | 1.00 | 0.236 |
| 1.05 | 0.224 | 1.80 | 0.130 | 2.60 | 0.090 |
| 1.10 | 0.214 | 1.85 | 0.127 | 2.70 | 0.087 |
| 1.15 | 0.205 | 1.90 | 0.125 | 2.80 | 0.085 |
| 1.20 | 0.195 | 1.95 | 0.120 | 2.90 | 0.080 |
| 1.25 | 0.188 | 2.00 | 0.118 | 3.00 | 0.078 |
| 1.30 | 0.181 | 2.05 | 0.115 | 3.10 | 0.075 |
| 1.35 | 0.174 | 2.10 | 0.113 | 3.20 | 0.073 |
| 1.40 | 0.167 | 2.15 | 0.111 | 3.30 | 0.071 |
| 1.45 | 0.162 | 2.20 | 0.106 | 3.40 | 0.068 |
| 1.50 | 0.158 | 2.25 | 0.104 | 3.50 | 0.068 |
| 1.55 | 0.151 | 2.30 | 0.101 | 3.60 | 0.066 |
| 1.60 | 0.146 | 2.35 | 0.099 | 3.70 | 0.064 |
| 1.65 | 0.144 | 2.40 | 0.099 | 3.80 | 0.061 |
| 1.70 | 0.139 | 2.45 | 0.096 | 3.90 | 0.059 |
| 1.75 | 0.134 | 2.50 | 0.094 | 4.00 | 0.059 |

Fig. A.1 Response Spectrum function used for analysis