APPENDIX B

SLAB DESIGN

B.1	Design moments for all slabs of the building are presented below.

Table B.1 Design moments in slabs

| SLAB | D (mm) | LL (kN/m2) | Finish + Partition (kN/m2) | + Mx (kNm/m) | +My (kNm/m) | -Mx (kNm/m) | -My (kNm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8S1 | 200 | 1.50 | 2.50 | 11.60 | 7.40 | - | - |
| 8S2 | 250 | 1.50 | 2.50 | 9.67 | 14.52 | - | 27.78 |
| 8S3 † | 100 | 1.50 | 2.50 | 2.7 | - | - | - |
| 7S1 | 200 | 11.77 | 1.50 | 33.64 | 22.33 | - | - |
| 7S2 | 275 | 7.00 | 2.50 | 27.68 | 41.53 | - | 27.68 |
| 7S3 † | 150 | 11.77 | 1.50 | 7.3 | - | - | - |
| 7S4 | 200 | 1.50 | 2.50 | 12.67 | 8.26 | - | 10.94 |
| 6S1 | 100 | 1.50 | 2.50 | 1.43 | 1.14 | 1.89 | 1.53 |
| 6S2 | 200 | 1.50 | 2.50 | 8.15 | 5.19 | 10.97 | 6.96 |
| 6S3 | 175 | 1.50 | 2.50 | 6.31 | 6.31 | 8.48 | 8.48 |
| 6S4 † | 100 | 1.50 | 2.50 | 0.96 | - | - | - |
| 6S5 † | 100 | 1.50 | 2.50 | 1.93 | - | - | - |
| 6S6 | 200 | 1.50 | 2.50 | 6.70 | 4.16 | 8.77 | 5.50 |
| 6S7 | 175 | 1.50 | 2.50 | 4.48 | 3.16 | 5.93 | 4.21 |
| 6S8 | 200 | 1.50 | 2.50 | 9.33 | 5.83 | 12.50 | 7.83 |
| 6S9 † | 100 | 1.50 | 2.50 | 3.5 | - | - | - |
| 6S11 † | 100 | 1.50 | 2.50 | 2.87 | - | - | - |
| SLAB | D (mm) | LL (kN/m2) | Finish + Partition (kN/m2) | + Mx (kNm/m) | +My (kNm/m) | -Mx (kNm/m) | -My (kNm/m) |
| 6S12 | 150 | 1.50 | 2.50 | 5.20 | 5.20 | 6.98 | 6.98 |
| 6S13 | 100 | 1.50 | 2.50 | 0.80 | 0.44 | 1.05 | 0.58 |
| 6S14 | 150 | 1.50 | 2.50 | 1.93 | 0.86 | 2.54 | 1.13 |
| 6S15 | 200 | 1.50 | 2.50 | 8.40 | 5.88 | 10.93 | 7.77 |
| 6S16 | 200 | 1.50 | 2.50 | 7.84 | 5.49 | 10.19 | 7.25 |
| 6S17 | 200 | 1.50 | 2.50 | 6.70 | 4.16 | 8.77 | 5.5 |
| 6S18 | 150 | 1.50 | 2.50 | 4.11 | 4.11 | 5.43 | 5.43 |
| 6S19 | 225 | 1.50 | 2.50 | 14.00 | 7.81 | 15.81 | 10.41 |
| 0-5 S1 | 100 | 2.00 | 2.00 | 1.27 | 1.01 | 1.68 | 1.36 |
| 0-5 S2 | 200 | 2.00 | 2.00 | 7.46 | 4.75 | 10.03 | 6.37 |
| 0-5 S3 | 175 | 2.00 | 2.00 | 5.73 | 5.73 | 7.70 | 7.70 |
| 0-5 S4 † | 100 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | - | - | - |
| 0-5 S5 † | 100 | 2.00 | 2.00 | 1.69 | - | - | - |
| 0-5 S6 | 200 | 3.00 | 2.00 | 6.85 | 4.26 | 8.97 | 5.63 |
| 0-5 S7 | 175 | 2.00 | 2.00 | 4.07 | 2.88 | 5.39 | 3.83 |
| 0-5 S8 | 200 | 2.00 | 2.00 | 8.57 | 5.35 | 11.47 | 7.19 |
| 0-5 S9 † | 100 | 3.00 | 2.00 | 3.60 | - | - | - |
| 05S11 † | 100 | 3.00 | 2.00 | 2.97 | - | - | - |
| 0-5 S12 | 150 | 2.00 | 2.00 | 4.70 | 4.70 | 6.31 | 6.31 |
| 0-5 S13 | 100 | 3.00 | 2.00 | 0.82 | 0.45 | 1.08 | 0.60 |
| 0-5 S14 | 150 | 3.00 | 2.00 | 1.98 | 0.88 | 2.61 | 1.17 |
| SLAB | D (mm) | LL (kN/m2) | Finish + Partition (kN/m2) | + Mx (kNm/m) | +My (kNm/m) | -Mx (kNm/m) | -My (kNm/m) |
| 0-5 S15 | 200 | 2.00 | 2.00 | 7.71 | 5.40 | 10.03 | 7.14 |
| 0-5 S16 | 200 | 2.00 | 2.00 | 7.59 | 5.32 | 9.87 | 7.03 |
| 0-5 S17 | 200 | 2.00 | 2.00 | 6.14 | 3.82 | 8.05 | 5.05 |
| 0-5 S18 | 150 | 2.00 | 2.00 | 3.72 | 3.72 | 4.91 | 4.91 |
| 0-5 S19 | 225 | 2.00 | 2.00 | 12.94 | 7.21 | 14.60 | 9.61 |

† One way slabs

B.2 	Main reinforcement details (for middle strip of 0.75l width) are presented as follows:

Table B.2 Reinforcement details of slabs

| SLAB | pt (% of steel) = Ast*100 / bd |  |  |  | Spacing of 8mm dia. HYSD bars |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | +Mx | +My | -Mx | -My | +Mx | +My | -Mx | -My |
| 8S1 | 0.12 | 0.12 | - | - | 250 | 250 | - | - |
| 8S2 | 0.122 | 0.12 | - | 0.171 | 180 | 180 | - | 130 |
| 8S3† | 0.136 | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 7S1 | 0.321 | 0.236 | - | - | 90 | 130 | - | - |
| 7S2 | 0.125 | 0.207 | - | 0.137 | 150 | 100 | - | 150 |
| 7S3 | 0.13 | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 7S4 | 0.12 | 0.12 | - | 0.12 | 250 | 250 | - | 250 |
| 6S1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 300 | 450 | 300 | 450 |
| 6S2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| SLAB | pt (% of steel) = Ast*100 / bd |  |  |  | Spacing of 8mm dia. HYSD bars |  |  |  |
|  | +Mx | +My | -Mx | -My | +Mx | +My | -Mx | -My |
| 6S3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.122 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 6S6 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6S7 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 6S8 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6S12 | 0.12 | 0.12 | 0.126 | 0.15 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| 6S13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 300 | 450 | 300 | 450 |
| 6S14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| 6S15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6S16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 6S17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6S18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| 6S19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 0-5S1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 300 | 450 | 300 | 450 |
| 0-5S2 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 0-5S3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 0-5S6 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 0-5S7 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 0-5S8 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 0-5S12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.135 | 300 | 350 | 300 | 320 |
| 0-5S13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 300 | 450 | 300 | 450 |
| 0-5S14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| 0-5S15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| SLAB | pt (% of steel) = Ast*100 / bd |  |  |  | Spacing of 8mm dia. HYSD bars |  |  |  |
|  | +Mx | +My | -Mx | -My | +Mx | +My | -Mx | -My |
| 0-5S16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 0-5S17 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 0-5S18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| 0-5S19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 200 | 200 | 200 | 200 |

† One way slabs